TopZ SOP 4.1:  Standard Operation Procedure 2026-01-02 Version 1.0

Malolaktisk behandling med sekventeil inocculation af IOC Inobacter til sure grundvine med pH 2,8-3,1

Malolaktisk behandling af sure grundsvine til mousserende vin er en vanskelig proces at gennemføre sikkert og reproducerbart. Malobakterie-produkter, der er specielt udviklet til at kunne bruges i denne proces begrænser sig til få kommercielle produkter, listet her i prioriteret rækkefølge efter sikkert og simppel anvendelse

- IOC ”Inobacter” - fra 25 hL - kræver adaptation, akklimatition og multiplikation

- Laffort ”Lactoenos Standard BL16” - fra 50 hL

- Station Oenotechnologie “Vitilactic Standard BL01” - fra 25 L

- Lallemand ”Lalvin MT01” – fra 25 hL -kræver oftest afsyring i adaptationen

- Novonesis ”CH-Sparta” – fra 50 hL - nok kun virksomt ved grundvine med pH>3,0

_______________________________________________________________________________

Der er tale om en 3-trin procedure her tilpasset til malolaktisk behandling af 50 L grundvin (Nordisk Charmat Lungo på Speidel 50 L fustage) med pH 2,9-3,2 i grundvinen. Således, ifølge standardprotokollen fra producenten, er alle kvantiteter i protokollen nedenfor udregnet som 1/50 af standardmængderne.

- Trin 1 – Etablering af starterkultur med reaktivation medium af bakterier og aktivator  (RM).

  - Grundvin Cuvée samt evt også Taille-fraktionen flyttes fra kuldestabiliserings udendørs/kølerum til almindelig rumtemperatur 18-220C

NB: Grundvinen pH skal helst være 3.2-3.3 – evt afsyret med KHCO3. Man kan også vælge at bruge Taille-fraktionen, der oftest har højere pH, i dette reaktiveringstrin trin Grundvinen skal hace TSO2<40 ppm TSO2, og højst 20-30 ppm i total SO2. Alkohol% helst 9-11%v, og aldrig over 14%v

  - Der udtages 50 ml kuldestabiliseret grundvin Cuvee (evt Taille) og bland med 50 ml Vand i en 100 ml Bluecap flaske. Gør prop og gærrør til denne flaske klar.

  - Tjek at temperaturen i RM blandingen er ca. 23-25oC. TSO2<40 ppm.

  - Afvej nu ca. 1,0 gram Reactivator fra Inobacter kittet (opbevares i fryser) og opløst reaktivatoren i RM-Recactivation Medium) ialt ca. 100 ml).

  - Udtag derefter et mindre volumen (ca.  20 ml RM) kaldet BR (Bacterial Rehydration) og tilsæt hertil 0,7-1.0 gram afvejer IOC Inobacter malobakterier til og bland. Suspensionen henstår til rehydrering i max. 15 min Derefter overføres disse ca. 20 ml bakterie-reaktivator suspension tilbage til RM flasker med nu 100 ml vin+vand+reactivator+bakteroer blanding (RM)

  - Ved særligt sure vine med pH<3.0 tilsættes RM-suspensionen yderligere Nutriflore PDC 25g/100 L RM svarende til 0.025 g/100 ml

  - Startkultur aktiveringsblanding åæus evt. Nutriflore PDC nu 100 ml henstår nu ved 23-250C i mindst 72 timer (ca. 2-3-dage) eller indtil æblesyrekoncentrationen MA<1 g/l målt med Accuvin MA quicktest efter passende fortynding e.g. 1:2 med vand. Dette er det mest kritisk trin og skal derfor udføres omhyggeligt og korrekt.  I stedet for grundvin cuvée, hvis pH er meget surt, kan in RM i stedet anvendes Taille-fraktion af grundvinen, der jo har højere pH, for at undgå mindst muligt pH chok

- Trin 2 – Akklimatiserings Mixture (AM) med 3-4 % ”Pied de Cuvée” (PDC) grundvin.

  - Der overføres ca. 3-4 % af Grundvine Cuvéen eller Taille-fraktion (1,5-2,0 L pr. 50 L) til en desinficeret 2 L Bluecap flaske, og denne tilsættes Nutriflore FML malonæring (20 g/100 L) svarende til 0.4 gram Nutriflore FML pr. 2 L PDC

  - Denne Akklimatisering blanding må gerne henstå med tilsat Nutriflore FML i 48 timer ved 200C, men kan også alternativt tilsættes umiddelbart til RM.

  - De 100 ml nu klargjorde starterkultur (RM) tilsættes akklimatiseringsbeholderen nu med 1,6-2,2 L Pied de Cuvee grundvin ved mindst 200C med en alkohol %v < 13,0 Anvendt gerne en 2.0 L Bluecap flaske med silikoneprop og gærrør. PDC-flasken bør være så fyldt som muligt, for at undgå oxidation.

  - Blandingens pH bør igen være tæt på pH 3,2-3.3 som muligt ellers kan en afsyring anvendes med KHCO3 indtil det ønskede pH opnår (1 g KHCO3 hæver pH med ca. 0.1). Blandings TSO2 bør ikke overstige 40 ppm, og FSO2 tilstræbes så lavt som muligt. Temperaturen i blandingen skal holdes på 200C i hele akklimatiseringsperioden

  - PDC akklimatiseringsflasker henstå nu indtil mindst 2/3 af blandingens initielle æblesyreindhold er omdannet til mælkesyre, hvilket igen lettest måles med Accuvin MA quicktest. Når rest MA koncentrationen er under 0.5 g/l er akklimatiseringen klar. Dette tager typisk 2-3 dage.

  - PDC-kulturen er nu klar til den endelig inocculering i 50 L Speidel fustagen.

- Trin 3 - Endelig inocculering af akklimatiserings PDC-kulturen.

  - Kontroller af grundvinen TSO2 >50 ppm, alkohol<14%v, og at temperaturen i fustagen er mindst 18-20oC. Det skal også sikres at pH>2,90 i fustagen.

  - De ca. 2 L PDC-akklimatiseringskultur blandes nu med resten af grundvinen.

  - Der bør igen tilsættes ny malonæring ved at tilføre ekstra Nutriflore FML  svarende til slutvolumen. Ved 50 L grundvin tilsættes 10 gram Nutriflore FML suspenderet i 100 ml vand, som derefter overføres til fustagen, der lukkes med silikoneprop og med gærrør.

  - Den malolaktion gæring forløber typisk nu over ca. 4 uger ved 18-200C, men kan stoppes undervejs, hvis en partiel MLF ønskes. En partiel MLF opnås ved at tilsætte 50 ppm TSO2. Bemærk denne mængde SO2 kan hæmme den senere 2. gæring. Således kan alternativt fortages en komplet MLK på en mindre delmængde som sterilfilteret (for at undgå en efterfølgende MLF) tilsat fustagen.

  - Ved afslutning, omstikkes vinen og tilsættes forebyggende TSO2 (bedst NH4HSO3)

  - Grundvine nu malolaktisk behandlet er nu klar til start af 2. gæring, da kuldestabiliseringen jo har fundet sted umiddelbart efter 1. gæringen ved ”Nordisk Charmat Lungo” metoden.

IOC: Malolactic Fermentatio and much more - https://ioc.eu.com/wp-content/uploads/2023/01/A4_Brochure_Bacteries_IOC_EN.pdf

IOC: Inobacter - Technical Data Sheet – https://ioc.eu.com/wp-content/uploads/documents/ioc/ft/FT%20INOBACTER%20(EN).pdf

IOC: Nutriflore PDC - Technical Data Sheet – https://ioc.eu.com/wp-content/uploads/documents/ioc/ft/FT%20NUTRIFLORE%20PDC%20(EN).pdf

IOC: Nutrirlore FML - Technical Data Sheet – https://ioc.eu.com/wp-content/uploads/documents/ioc/ft/FT%20NUTRIFLORE%20FML%20(EN).pdf

Miller M: Malolactic Fermentation - https://www.accuvin.com/wp-content/uploads/2021/10/MLF-in-Wine-content-eBook.pdf

Hellerup, den 2-1-2026

Carl-Henrik